PortAgent / PortSLM

BAPLIE 통합 데이터 파이프라인 구축 설계서

텍스트 추출 → 청킹 → SFT → Vector DB 임베딩 → GraphRAG 지식그래프

원문: SMDG BAPLIE 3.1.1 (UN/EDIFACT D.13B) Implementation Guide  |  2026-06

# 목차

# 0. 문서 구조 개요

본 설계서는 SMDG BAPLIE 3.1.1 구현 가이드(143p)를 PortSLM 구축 파이프라인 5단계로 통합 변환한 결과와 방법을 기술한다. BAPLIE는 프로젝트의 9종 구조화 데이터 중 하나로, 베이플랜·적재(stowage) 메시지의 국제 표준이며, 슬롯 좌표·컨테이너 제원·위험물·리퍼 정보를 담아 RL 적재계획 및 LPG 제약검증의 1차 입력이 된다.

| 단계 | 산출물 | 핵심 |
| --- | --- | --- |
| ① 텍스트 추출 | portslm_baplie_fulltext.txt | pdftotext -layout, 헤더/푸터 정제 (약 20만 자) |
| ② 청킹 설계 | portslm_baplie_rag_index.jsonl | 세그먼트 명세 단위 구조 인식 청킹 (183 청크) |
| ③ SFT 데이터셋 | portslm_baplie_sft.jsonl | 세그먼트 인용 기반 Q&A (10 시드) |
| ④ 임베딩 스키마 | portslm_baplie_embeddings.npy + index | Vector DB 적재용 id/values/metadata |
| ⑤ GraphRAG 그래프 | portslm_baplie_graphrag_schema.json | 온톨로지+인스턴스 LPG, text2Cypher |

# 1. 텍스트 추출

- 원문은 텍스트 레이어를 가진 PDF(스캔본 아님)이므로 pdftotext -layout 로 공간 배치를 보존하며 추출.

- 반복 헤더/푸터('BAPLIE', 'Version: 3.1.1', 'Date:', 'page N')를 정규식으로 제거 → 노이즈 청크 방지.

- EDIFACT 예제 문자열(LOC+147+..., MEA+AAE+...)은 보존 — SFT/RAG의 핵심 근거이자 파서 검증용.

# 2. 청킹 설계

일반 산문 문서와 달리 BAPLIE MIG는 세그먼트 명세가 반복되는 준구조(semi-structured) 문서다. 따라서 고정 길이 슬라이딩이 아닌 세그먼트 경계 기반 구조 인식 청킹을 적용했다.

## 2.1 청킹 규칙

- 'Segment: XXX' 트리거를 경계로 각 세그먼트 명세를 하나의 청크로 분리 (43개 세그먼트 블록).

- 각 청크에 segment(코드)·segment_desc·unit_type(segment_spec/narrative) 메타데이터 부여 → 검색 시 세그먼트 필터링 가능.

- 1,400자 초과 블록은 1,200자로 재분할, 120자 미만 잔여물은 필터링 → 최종 183 청크.

- 서론·일반·표기법 등 앞부분 산문은 별도 narrative 청크로 처리 (1문단 누적 1,200자).

## 2.2 청크 레코드 형식

{"chunk_id","doc_type":"BAPLIE_MIG","unit_type","segment","segment_desc","text","char_len"}

핵심 세그먼트 커버리지: LOC(적재위치) 8, EQD(컨테이너) 5, MEA(중량) 5, DGS(위험물) 5, TMP(리퍼) 2, DIM(OOG) 2, TDT(운송) 9, NAD(당사자) 12 등.

# 3. JSONL SFT 데이터셋

모든 답변을 실제 세그먼트/세그먼트그룹 인용에 근거시켜 환각을 차단했다(자유생성 금지). messages 역할 구조 + meta.segment_ref.

| task | 내용 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| segment_def | LOC/EQD/MEA/TMP/DGS 정의·포맷 | 각 세그먼트 position |
| interchange | UNB/UNH/UNT/UNZ 관계 | Interchange 구조 |
| message_type | Draft/Final, Full/Partial | BGM, §5.1 |
| oog / stacking | OOG 치수(DIM), 최대적재중량(MEA) | §5.4, §5.4.10 |
| location_func | LOC 자격코드 5/61/11 | LOC position 00170 |

SFT 레코드 예시:

{"messages":[{"role":"system",...},{"role":"user","content":"How is a stowage location encoded?"},{"role":"assistant","content":"...LOC function 147, ISO 9711, 7-digit BBBRRTT... (Source: LOC position 00210)"}],"meta":{"task":"segment_def","segment_ref":"LOC/SG6"}}

# 4. Vector DB 적재용 임베딩 스키마

Pinecone/Weaviate/Qdrant 등 어디에나 적재 가능한 범용 스키마로 설계했다. 임베딩 벡터는 .npy(행=values_ref)에 분리 저장하고, 인덱스 JSONL은 id·values_ref·metadata·text를 담는다.

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| id | 청크 고유 ID (bap_0000 …) |
| values_ref | embeddings.npy 행 인덱스 → 384차원(현재 182) L2정규화 벡터 |
| metadata.segment / segment_desc | 세그먼트 필터링용 (예: segment='DGS') |
| metadata.doc_type / unit_type / source | BAPLIE_MIG / segment_spec¦narrative / SMDG 출처 |
| text | 원문 청크 (재랭킹·인용 표시용) |

임베딩 모델 주의: 본 작업은 환경 네트워크 제약으로 TF-IDF+SVD(LSA)를 사용했다. 운영 환경(GPU/오프라인 캐시)에서는 동일 인터페이스로 BGE-M3 또는 multilingual-e5 교체를 권장한다(한국어 질의 품질 향상). 검색 검증에서 '중량'→MEA, '적재위치'→LOC, '위험물'→DGS, '리퍼'→TMP가 정확히 반환됨을 확인했다.

# 5. GraphRAG 지식그래프 설계

BAPLIE를 두 계층의 LPG로 모델링했다: (A) 온톨로지 계층 — 메시지 명세 자체(Segment/SegmentGroup/DataElement/CodeValue), (B) 인스턴스 계층 — 실제 BAPLIE 파싱 결과(Container/Slot/POD/DG/Reefer)로 프로젝트 기존 STACKED_ON/ASSIGNED_TO/DecisionLog 스키마와 정합.

## 5.1 핵심 노드·관계

| 노드 | 주요 속성 |
| --- | --- |
| Container (EQD) | equipment_id, iso_size_type, gross_weight_kg, max_stack_weight_t |
| Slot (LOC+147) | bbrrtt(BBBRRTT 7자리), bay, row, tier, deck/hold |
| POD (LOC+11) | unlocode, name, seq(기항 순서) |
| DangerousGoods (DGS) | imdg_class, un_number, flashpoint_cel, ems |
| Reefer (TMP/RNG) | temp_setpoint_cel, temp_min, temp_max |

관계: ASSIGNED_TO(Container→Slot), STACKED_ON(Container→Container), DISCHARGED_AT(Container→POD), CARRIES_DG, HAS_REEFER, VIOLATES(Slot→Constraint).

## 5.2 세그먼트 → 그래프 매핑 (파서 규칙)

- EQD → Container 노드 (equipment_id=C237.8260, iso_size_type=C224.8155)

- LOC+147 → Slot 노드 (bbrrtt = C517.3225, 7자리 BBBRRTT)

- MEA(AAE/VGM) → Container.gross_weight_kg; MEA(stack,<192t) → max_stack_weight_t

- DGS → DangerousGoods + CARRIES_DG; TMP/RNG → Reefer + HAS_REEFER; LOC+11 → POD + DISCHARGED_AT

## 5.3 text2Cypher 제약검증 예시

중량 초과 적재(Heavy-on-Light) 검증:

MATCH (a:Container)-[:STACKED_ON]->(b:Container)
WHERE a.gross_weight_kg/1000.0 > b.max_stack_weight_t
RETURN a.equipment_id AS upper, b.equipment_id AS lower

POD 역순 적재(나중 양하항이 아래) 검증:

MATCH (a)-[:STACKED_ON]->(b),(a)-[:DISCHARGED_AT]->(pa:POD),(b)-[:DISCHARGED_AT]->(pb:POD)
WHERE pa.seq > pb.seq RETURN a.equipment_id, pa.name, b.equipment_id, pb.name

# 6. 산출물 목록

| 파일 | 설명 | 규모 |
| --- | --- | --- |
| portslm_baplie_fulltext.txt | 정제된 BAPLIE 전문 | 약 20만 자 |
| portslm_baplie_rag_index.jsonl | 청킹+메타데이터+임베딩 참조 인덱스 | 183 청크 |
| portslm_baplie_embeddings.npy | 정규화 임베딩 행렬 | 183 × 182 |
| portslm_baplie_sft.jsonl | 세그먼트 인용 기반 SFT | 10 시드 |
| portslm_baplie_graphrag_schema.json | LPG 온톨로지+인스턴스 스키마 | 노드11/관계11/매핑7/Cypher3 |

연계: 본 BAPLIE 그래프는 ISPS(보안 규정)·SOLAS 제약 노드와 함께 LPG에 통합되어, RL이 산출한 슬롯 배치를 Constraint Validator(3번 에이전트)가 text2Cypher로 검증하고 SLM이 설명(4번 에이전트)하는 결정적 오케스트레이션에 투입된다.