컨테이너 터미널 안전관리 표준운영절차

Container Terminal Safety Manual — Standard Operating Procedure

PortAgent 도메인 특화 SLM 파인튜닝용 안전 절차 문서

문서 목적: 본 문서는 컨테이너 터미널의 안전 작업 표준 절차(위험성 평가 → 작업허가 → 통제수단 → 감시 → 비상대응)와 구역별 위험·통제 기준을 정리한다. RAG 코퍼스 및 도메인 SLM의 안전 질의응답·위반 진단 파인튜닝 데이터로 사용된다.

근거 표준: ILO 항만 안전보건 실무규약(Safety and health in ports, 2016 개정), ILO 협약 제152호(항만작업 안전보건), IMDG Code(위험물), ISPS Code(보안), CSC(컨테이너 안전협약), 국내 산업안전보건법·항만안전특별법.

# 1. 개요 및 적용 범위

Safety Manual SOP는 터미널 내 모든 하역·이송·보관·정비 작업에서 인명·설비·환경 사고를 예방하기 위한 표준 절차다. 적용 범위는 안벽(Quay)의 STS 크레인 작업, 야드(Yard)의 RTG/RMG 및 YT 운영, 게이트(Gate) 반출입, 특수화물(DG·Reefer·OOG) 취급, 고소·밀폐공간·정비 등 비정형 작업을 포함한다.

SLM 파인튜닝 관점에서 안전 SOP는 “이 작업이 왜 위험하고, 어떤 절차·통제가 필요하며, 무엇을 위반했는가”를 규정 근거로 설명하는 학습 소스가 된다. RAG 근거 인용과 결합해 안전 경보·설명의 환각을 줄인다.

# 2. 안전관리 체계와 기본 원칙

## 2.1 안전보건경영시스템(OSHMS)

터미널은 위험요인 식별, 위험성 평가, 통제 계획·이행, 점검·개선의 순환 체계를 운영한다. 모든 작업은 사전 위험성 평가를 거치며, 고위험 작업은 작업허가(PTW)를 받는다.

## 2.2 통제수단 우선순위 (Hierarchy of Controls)

위험 통제는 다음 우선순위로 적용한다. 상위 단계가 우선이며 PPE는 최후 수단이다.

- 제거(Elimination): 위험원 자체 제거 (예: 불필요한 고소작업 폐지)

- 대체(Substitution): 덜 위험한 방법·장비로 교체

- 공학적 통제(Engineering): 방호장치·인터록·난간·접근감지

- 관리적 통제(Administrative): 절차·교육·신호수·출입통제·속도제한

- 개인보호구(PPE): 안전모·안전화·반사조끼·안전대 등 (최후 수단)

# 3. 안전 작업 표준 프로세스 (6단계)

개별 작업의 안전 절차는 다음 6단계를 따른다. 어느 단계든 안전 조건이 미충족되면 작업을 중지하고 시정 후 재평가한다(작업 중지권).

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1. 위험성 평가(JSA) | 작업 분해 → 단계별 위험요인 식별 → 위험도(빈도×강도) 산정 |
| 2. 작업허가(PTW) | 고위험 작업(고소·밀폐공간·화기·정비·중량물)은 사전 허가·승인 |
| 3. 통제수단 적용 | 우선순위에 따라 제거~PPE 적용, 구역격리·LOTO·신호수 배치 |
| 4. 안전 조건 확인 | 통제 적용 후 조건 충족 여부 점검(미충족 시 중지) |
| 5. 작업 시행·상시 감시 | 감독자·신호수 감시, 이상 시 즉시 정지 |
| 6. 작업 종료·허가 마감 | 구역 원상복구, 허가서 마감, 이상 보고 |

[그림 1] 안전 작업 표준 프로세스 — 위험성 평가 → 작업허가 → 통제 → 감시 (작업 중지권 포함)

# 4. 작업 구역별 위험요인과 통제 기준

## 4.1 안벽(Quay) — STS 크레인 작업

- 주요 위험: 크레인 낙하물, 스프레더 충돌, 현측·해상 추락, 와이어 파단

- 통제: 크레인 하부 출입금지 구역 설정, 신호수 배치, 현측 추락방지난간, 스프레더 인터록, 풍속 한계 준수(중단 기준), 차량·보행 동선 분리

## 4.2 야드(Yard) — RTG/RMG·YT 운영

- 주요 위험: 야드 크레인 협착·충돌, 컨테이너 스택 붕괴, YT 차량 사고, 자동화구역 무단진입

- 통제: 보행자·장비 동선 분리, 속도제한·일방통행, 적재 단수 제한, 자동화구역 접근감지·인터록, 반사조끼·조명, DG 구역 격리

## 4.3 게이트(Gate) — 반출입

- 주요 위험: 외부 차량 혼입, 기사 하차 중 사고, 트위스트록 끼임

- 통제: 차량·보행 동선 분리, 기사 대기소 운영, 신원·반입정보 확인(ISPS 연계), 트위스트록 점검 지정구역, 조명·CCTV, 속도제한

[그림 2] 구역별 위험·통제 매트릭스 (Quay → Yard → Gate)

# 5. 특수화물 안전 취급 기준

| 구분 | 핵심 안전 기준 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| DG(위험물) | IMDG 등급별 격리, 지정 DG Bay/구역, 발화원 격리, 누출 대비 EmS 비상절차, 표찰·서류 확인 | IMDG Code |
| Reefer(냉동) | 지정 Reefer 구역, 전원 연결·점검 접근성, 감전·전기화재 예방, 가스누출 주의 | 터미널 기준 |
| OOG(초과화물) | 돌출부 표시, 인접 셀 간섭 방지, 결박(lashing) 강화, 상부 적재 금지(over-height) | CSC·터미널 기준 |

# 6. 비상대응 및 사고 보고

- 비상 유형: DG 누출·화재, 인명사고(추락·협착·충돌), 컨테이너 붕괴, 기상 악화·태풍, 해상 오염

- 대응 절차: 즉시 작업 중지 → 경보·대피 → 초동 조치(소화·구조) → 비상연락망 통보 → 구역 통제 → 2차 피해 방지

- 사고 보고: 발생 즉시 1차 보고 → 현장 보존 → 원인조사 → 재발방지대책 수립 → 사고보고서 기록·공유(비식별)

사고보고서는 위험 패턴 학습과 ‘왜 위험한가’ 설명의 근거가 되므로, 개인·법적 민감 정보를 비식별 처리한 뒤 RAG 코퍼스로 활용한다.

# 7. 예시 사례 — 야드 RTG 작업 중 보행자 협착 위험

상황: 야드 블록 YB02에서 RMG가 컨테이너를 이적하는 중, 점검 인력이 무선 통보 없이 작업 레인에 진입하려 한다. 자동화 구역으로 접근감지 인터록이 설치되어 있다.

## 7.1 단계별 안전 판정

1단계(위험성 평가): RMG 협착·충돌은 강도 ‘치명’, 무단진입 시 빈도 ‘가능’ → 고위험. 작업 레인은 위험구역.

2단계(작업허가): 자동화구역 내 점검은 작업허가(PTW) 대상. 사전 승인·장비 정지 조건 없이는 진입 불가.

3단계(통제수단): 공학적 통제(접근감지 인터록으로 장비 자동 정지) + 관리적 통제(무선 통보·잠금/표시 LOTO·감시자) 적용. PPE(반사조끼·안전모)는 보조.

4단계(조건 확인): 장비 정지·LOTO 시건·감시자 배치 확인 전에는 안전 조건 미충족 → 작업 중지.

결론: 무선 통보 없는 진입은 즉시 중지 대상. RMG 정지·LOTO 적용·감시자 확보 후 진입 허가. 위반 시 협착 중대재해 가능. 근거: 통제수단 우선순위(공학적>관리적>PPE), 자동화구역 출입통제, ILO 항만 안전보건 실무규약.

# 8. SLM 파인튜닝 활용 방안

안전 SOP는 세 가지 데이터 유형으로 학습 데이터화한다. 모든 답변은 안전 규정·통제 우선순위를 근거로 인용하도록 강제하여 환각을 줄인다.

- 안전 규정 Q&A형: “자동화 야드 진입 절차는?” → LOTO·접근감지·작업허가 설명

- 위험 진단·경보형: 작업 상황을 주고 위험요인·필요 통제·중지 여부 판정

- 절차 안내형: 비상상황(DG 누출 등) 대응 절차를 단계별로 안내

거버넌스: 사내 Safety Manual 원문·사고보고서는 영업·법적 민감 자료이므로 NDA·비식별 범위에서만 학습에 사용한다. 공개 표준(ILO·IMDG·CSC·ISPS) 근거는 자유롭게 인용한다.

출처/근거: ILO Safety and health in ports(2016), ILO C152, IMDG Code, ISPS Code, CSC 1972, 국내 산업안전보건법·항만안전특별법. 본 문서는 SLM 학습용 정리 문서이며 실제 적용 시 해당 터미널의 인가된 안전매뉴얼을 우선한다.